附件1

厦门市第二十六届职工技术比赛

起重装卸机械操作工（叉车司机）项目比赛规则

一、比赛名称

起重装卸机械操作工（叉车司机）项目比赛

二、比赛内容

本项目比赛的命题依照国家职业技能标准的《起重装卸机械操作工》，结合实际情况，制定具体实施方案、评分标准和比赛时间。

1.理论知识（占总分的40%）

采用统一闭卷考试形式，参赛选手书面答卷方式进行，题型为选择题、判断题，考试时间60分钟。

2.操作技能（占总分的60%）

（1）考核内容：要求选手注重安全，在规定时间内按比赛路线完成叉车基本操作。主要考核叉车司机起步及停车操作规范、叉取与堆叠托盘的精确性、托盘上架和下架作业的精准性。以及完成比赛过程的效率、规范和安全文明等方面的技能。

（2）参赛顺序：采用抽签方式确定参赛顺序，分别进行比赛。

（3）比赛时间：暂定为5分钟。

（4）比赛用车：宝骊内燃叉车手动挡

三、比赛成绩计算

本项目比赛的成绩以百分制计分，理论部分占总分的40%，操作技能部分占总分的60%，理论成绩40%+技能操作成绩60%=选手总成绩；比赛排名以总成绩为依据，若总分相同以操作技能分数高者为先，若操作技能分数也相同以操作技能比赛完成时间优者为先。

四、操作流程

参赛选手进场后必须绕车对叉车门架和前后轮胎进行检查，登车准备就绪后，举手向裁判长示意，裁判长鸣哨后，参赛选手启动叉车，门架升高、后仰，挂档（限用慢速档），松手刹，鸣笛起步，鸣笛的同时，裁判长按秒表开始计时，按照流程在规定的时间内完成操作任务，比赛时间到，比赛即停止。

操作质量主要从参赛选手操作的安全性、规范性进行评判。评分方式为：初始分值为100，裁判根据评分要素对参赛选手在作业过程中的不安全行为、失误、不规范操作进行扣分，同时对未完成的作业按比例扣除该作业内容的相应分值，各作业内容的阶段总分值如下：

流程1：起步前准备、启动叉车         		10分

流程:2：叉取货品、带货绕桩				   	20分

流程3：货品上架							20分

流程4：托盘移库							20分

流程5：货品下架入库                     	20分

流程6：叉车归位                            10分

- 比赛 场地图

六、评分细则

| 流程 | 流程分 | 名 称 | 说 明 | 严重级别 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程1： 起步前准备、启动叉车 | 10分 | 起步前未规范巡检 | 没有按巡检要求进行检查，检查项目为：门架、前后轮胎、仪表（每少检查一项扣1分） | 2级 | 1 |
|  |  | 未按规范上车 | 左手扶安全把手、右手扶座椅、左脚蹬踏、正确系安全带（以上步骤少做一步计数一次） | 1级 | 0.5 |
|  |  | 未按规范起步 | 打左转向灯，上升货叉，门架后仰，挂档，松开驻车制动，鸣笛起步（以上步骤少做一步计数一次） | 1级 | 0.5 |
|  |  | 货叉离地距离 | 叉车在行驶时，货叉离地距离不在15cm-30cm之间 | 2级 | 1 |
| 流程:2： 叉取货品、带货绕桩 | 10分 | 紧急制动使用不当 | 制动过程出现脱胎拖痕（按发生次数计算） | 5级 | 4 |
|  |  | 未按规范叉取货物 | 未按取货八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进叉取货、微提货叉、后倾门架、驶离货位、调整叉高要求 | 2级 | 1 |
|  |  | 未一次性叉取货物 | 倒车调整（按发生次数计算） | 2级 | 1 |
|  |  | 货叉未完全进入托盘 | 货叉根部距离托盘不大于5cm | 2级 | 1 |
|  | 10分 | 绕桩碰到长杆 | 绕桩碰到长杆（杆未倒地） | 3级 | 2 |
|  |  | 绕桩碰倒长杆 | 绕桩碰倒长杆（司机需下车把杆归位并重新绕杆，按次累计） | 4级 | 3 |
|  |  | 货物掉落 | 叉车行进过程货物掉落（司机需下车把货归位） | 5级 | 4 |
| 流程3： 货品上架 | 20分 | 未按规范卸载货物 | 未按卸载八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进车对位、落叉卸货、退车抽叉、后倾门架、调整叉高要求进行卸载货物 | 2级 | 1 |
|  |  | 未一次性卸载货物 | 倒车调整（按发生次数计算） | 2级 | 1 |
|  |  | 托盘上架后不整齐 | 托盘上架后不整齐，误差大于2cm（每个点位累计，共4个点位） | 2级 | 1 |
|  |  | 碰到货架 | 托盘、货叉或货物碰到货架 | 5级 | 4 |
|  |  | 货物掉落 | 叉车行进过程货物掉落（司机需下车把货归位） | 5级 | 4 |
| 流程4： 托盘移库 | 20分 | 未一次性叉取托盘 | 倒车调整（按发生次数计算） | 2级 | 1 |
|  |  | 未一次性卸载托盘 | 倒车调整（按发生次数计算） | 2级 | 1 |
|  |  | 托盘叠放不整齐 | 托盘未完全压住钢管（按处计数） | 2级 | 1 |
|  |  | 钢管掉落 | 钢管掉落（司机需下车把钢管归位，按掉落个数计算） | 3级 | 2 |
|  |  | 托盘倒塌 | 托盘没放好倒塌 | 5级 | 4 |
| 流程5：货品下架入库 | 20分 | 未一次性叉取托盘 | 倒车调整（按发生次数计算） | 2级 | 1 |
|  |  | 碰到货架 | 托盘、货叉或货物碰到货架 | 5级 | 4 |
|  |  | 货物掉落 | 叉车行进过程货物掉落（司机需下车把货归位） | 5级 | 4 |
|  |  | 过窄通道碰到边线杆 | 碰到长杆（杆未倒地） | 3级 | 2 |
|  |  |  | 碰倒长杆（司机需下车把杆归位并重新绕杆，按次累计） | 4级 | 3 |
|  |  | 入库货位不整齐 | 货物放货位后不整齐，误差大于2cm（每个点位累计，共4个点位） | 2级 | 1 |
| 流程6：叉车归位 | 10分 | 未按规范停车下车 | 减速停车，门架回位，车轮回正，挂空挡，拉紧驻车制动 | 2级 | 1 |
|  |  | 入库停车 | 入库停车时，叉车超出定位线 | 3级 | 2 |
|  |  | 入库停车后未鸣笛 | 规范下车，举手报告操作完毕 | 1级 | 0.5 |
| 其他不规范操作扣分项 | 1 | 货叉离地距离 | 叉车在行驶时，货叉离地距离不在15cm-30cm之间 | 1级 | 1 |
|  | 2 | 紧急制动使用不当 | 制动过程出现脱胎拖痕（按发生次数计算） | 5级 | 4 |
|  | 3 | 叉车碰撞边杆 | 叉车碰撞边线杆（按杆个数计数） | 3级 | 2 |
|  | 4 | 叉车与其他设备设施发生刮擦或碰撞 | 叉车与其他设备设施发生刮擦或碰撞，包括托盘、货物、边线杆、货架等（按发生次数计算） | 3级 | 2 |
|  | 5 | 轮胎出界压线 | 行驶中轮胎出界压线（按发生次数计算） | 3级 | 2 |
|  | 6 | 未按规范叉取货物 | 未按取货八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进叉取货、微提货叉、后倾门架、驶离货位、调整叉高要求进行叉取货物 | 2级 | 1 |
|  | 7 | 未按规范卸载货物 | 未按卸载八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进车对位、落叉卸货、退车抽叉、后倾门架、调整叉高要求进行卸载货物 | 2级 | 1 |
|  | 8 | 轮胎离地 | 叉车行驶中出现轮胎离地（按发生次数计数） | 5级 | 4 |
|  | 9 | 起步未经过报告 | 检查完毕后，选手没有坐在车上向裁判举手报告就起步 | 1级 | 0.5 |
|  | 10 | 行驶中升降货叉 | 叉车行驶中升降货叉 | 2级 | 1 |
|  | 11 | 危险或不规范动作（普通） | 本表没有定义的一般扣分事项（普通级）：具体分值由裁判组合仲裁组共同确定 | 1-3级 | 0.4-1 |
|  | 12 | 危险或不规范动作（严重） | 本表没有定义的扣分严重事项，必要时裁判可终止比赛（严重级）：具体分值由裁判组合仲裁组共同确定 | 4-5级 | 3-4 |

选手抽签号：                 完成时间：

选手实操成绩=100-      （累计扣分）=

选手总成绩=    （理论成绩40%）+      （ 技能操作成绩60%）=